SK2003A原子荧光形态分析仪(液相色谱与原子荧光联用仪)

- 1．技术指标：

适用于样品中砷、汞、硒、锡、铋、锑、铅、锗、镉、碲、锌十一种元素的痕量分析测量；

★可升级测试金、钴、镍等元素，拓宽检测元素范围。

★具有在线消解功能的装置，与液相泵对接能测试As Se Hg 的形态。

检出限：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te≤0.01µg/L；Hg、Cd≤0.001µg/L；Ge≤0.1µg/L；Zn≤1.0µg/L

★精密度(RSD) ：RSD＜0.6%（提供计量鉴定部门型式评价报告）；线性范围：大于三个数量级。

★道间干扰：双道测定道间干扰＜0.5%（提供计量鉴定部门型式评价报告）

形态分析技术指标

| 元素形态 |  | 最低检出限（ng） | 分析时间（min） | 精密度(RSD) | 线性范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | As（Ⅲ） 三价砷 | ＜0.015 | 混标＜9 | ＜4% | 3个数量级 |
|  | DMA 二甲基砷 | ＜0.015 |  |  |  |
|  | MMA 一甲基砷 | ＜0.015 |  |  |  |
|  | As(Ⅴ) 五价砷 | ＜0.050 |  | ＜5% |  |
| Hg | Hg(Ⅱ) 无基汞 | ＜0.005 | 混标＜5 | ＜5% |  |
|  | MetHg 甲基汞 | ＜0.008 |  |  |  |
|  | EtHg 乙基汞 | ＜0.008 |  |  |  |
|  | PhHg 苯基汞 | ＜0.100 | ＜6 |  |  |
| Se | SeCys | ＜0.300 | 混标＜10 |  |  |
|  | SeMeCys | ＜0.300 |  |  |  |
|  | Se（Ⅳ） | ＜0.200 |  |  |  |
|  | SeMet | ＜1.000 |  |  |  |
| Sb | Sb（ⅴ） | ＜0.500 | 混标＜12 |  |  |
|  | Sb（Ⅲ） | ＜0.100 |  |  |  |

2．性能：

★单泵双通路连续流动进样氢化物反应系统（专利）。

★具有三维调节功能的原子化系统。

原子荧光主机可与形态分析单元分离使用。

具有多功能混合反应模块装置，废液自动排出。

光路：短焦不等距无色散光路系统，增强接收测试的荧光信号。

有两点、多点做标准曲线功能，并具有单点标准曲线校正功能。

连续流动进样技术与液相色谱无缝连接，柱后流出液实时反应，使谱图更完整。

★光源控制系统：恒流驱动、占空比可调的电路控制系统。测不同元素,自动选择最佳占空比,使光源达到最佳激发能量。

气路传输系统：稳流式传输，使氢化反应所产生的被测元素氢化物、氢气和载气更有效充分混匀传输到原子化器。

数据处理系统：在测试主界面具有可编辑表格的功能（样品号、称样量、稀释倍数可随时添加和修改），无限制报告格式编排，支持复制、粘贴和图形存储。

3 配置：

原子荧光光谱仪主机1台，      连续流动进样氢化物发生系统 1套,   专用空芯阴极灯2支（用户自选）；

高压输液泵   1台,             进口色谱柱 2根（砷汞各一根）,     7725i手动进样阀 1套

形态分析数据采集及处理软件,    操作手册及分析方法手册；          专用工具及其它必要附件；

工作站硬件：品牌电脑1台，打印机1台 。(另购)